“Сырьевые материалы стекольных производств”

О.В. Парюшкина

ООО «Научно-производственая фирма «Тарекса»

Если посмотреть на карту России, на которой нанесены разведанные месторождения кварцевого песка, кварц-полевошпатового сырья, доломита, мела, известняка, то видно, что, в основном, это сырье есть практически в каждом экономическом регионе Российской Федерации (рис.1). Однако, качество его оставляет желать лучшего: без предварительной подготовки или обогащения исходное сырье использовать в производстве стеклоизделий нельзя.

В табл.1 представлен баланс оксидов железа в листовом стекле. Из нее следует, что наибольшие загрязнения в стекло по содержанию оксидов железа вносятся с кварцевым песком, полевым шпатом и доломитом, а именно: 40, 26 и 17% Fe2O3 от общего содержания в стекле. Поэтому, именно качеству этих материалов должно быть уделено внимание при подборе поставщиков сырья для стеклозаводов.

Требования к стекольному сырью описаны в соответствующих ГОСТах и ТУ, разработанных еще в 70-х годах прошлого века. Считаем, что пора заняться их пересмотром и разработкой новой документации в свете новых технологий и требований стекольного производства 21 века.

Если в кварцевых песках, полевых шпатах и пегматитах обогатительными методами содержание оксидов железа может быть снижено, то, что касается карбонатного сырья, то снижения в нем содержания Fe2O3 достичь физико-механическими методами пока никому не удалось. Использование химических методов для извлечения оксидов железа из карбонатного сырья (доломита, известняка и мела) возможно, но достаточно дорого из-за необходимости организации обязательной очистки сточных вод.

Содержащиеся в сырье тонкодисперсные примеси равномерно распределены по объему доломитовой породы и лишь в редких случаях концентрируются в определенных классах крупности, что делает возможным их обогащение путем классификации. Однако, для большей части месторождений доломитов эффект, достигаемый в результате обогащения, не оправдывает затрат, поэтому стекольная промышленность вынуждена ориентироваться на природное сырье высокого качества, разведанное на ограниченном количестве месторождений: Мелехово-Федотовском (г. Ковров) Боснийском (г. Орджоникидзе), Тарабукинским (пос. Заиграево), Лисьегорским (г. Магнитогорск), Таензинским (Кемеровская обл.), Агаповском (Челябинская обл.), Судогодским (Владимирская обл.).

Полевошпатовое сырье и пегматиты залегают в России на территории Карелии и Мурманской области (81,2%), в районах Урала (8,5%), Дальнего Востока (5,1%) и Восточной Сибири (5,2%).

Многие годы основными поставщиками алюминий содержащего сырья для стекольной отрасли являются ГОКи: Забайкальский (Шилкинский район Читинской обл.), Вишневогорский (Челябинская обл.), Малышевский (Свердловская обл.) и Чупинский (Карелия). Химический состав концентратов, производимых на вышеуказанных ГОКах, представлен в табл.2.

В настоящее время на территории РФ выпускается обогащенное стекольное сырье марок ВС-030-В, ВС-040-1, ВС-050-1(2)  на следующих предприятиях: ОАО «Кварц» (Ульяновская обл.), ОАО «Раменский ГОК» (Московская обл.), ОАО «Дальстек» (бывший Антоновский ГОК), Александровская обогатительная фабрика (Ростовская область), ГОК «Великодворье-1» (Владимирская обл.), ГОК «Мураевня (Рязанская обл.), Зубцовский ГОК (Тверская обл.). На ЗАО «Карьер «Гора Хрустальная» (Свердловская обл.) выпускаются концентраты марок ООВС-010-В и ООВС-015-1. В Нижегородской области на базе Бурцевского месторождения выпускается кварцевый концентрат марки С-070-1. ООО «Кварцит» (пос. Фосфоритный, Московской обл.) выпускает кварцевые концентраты марок Б-100-1 и ПБ-150-1 по ГОСТ 22551-77. Эти предприятия не могут полностью обеспечить стеклозаводы России обогащенным сырьем. Развитие отрасли начинается, на наш взгляд, хорошими темпами.

В стадии пуско-наладочных работ находятся ГОК «Ушинский» (Рязанская обл.) и вторая очередь ГОКа «Ташлинского» (Ульяновская обл.), работающего на песках месторождения «Красный Гуляй». Фирмой «Кварцверке» строится обогатительная фабрика, производительностью 1 млн.т кварцевых концентратов на участке «Восточный» Ташлинского месторождения

В стадии проектирования находятся обогатительные фабрики в Ставропольском крае, Дагестане, Нижегородской и Саратовской областях, общей производительностью порядка 1,5 млн.т кварцевых концентратов марок ВС-030-В и ВС-040-1.

Прорабатываются вопросы проектирования и строительства обогатительных фабрик в Якутии, Тверской, Новосибирской и Омской областях, Ростовской области и Ставропольском крае.

В Ульяновской области в связи со строительством фирмой ЗАО «Промтехинвест» стекольного завода по производству полированного стекла, планируется строительство в этом регионе еще одной, уже четвертой, обогатительной фабрики с производительностью 1,5 млн.т по исходному песку.

Наша фирма, ООО НПФ «Тарекса», во многих мероприятиях, связанных с развитием сырьевой базы стекольной отрасли принимает самое активное участие. За последние 10 лет сотрудниками фирмы проводились научно-исследовательские работы по исследованию сырья месторождений Воронежской, Рязанской, Московской, Саратовской, Ульяновской, Новосибирской, Омской и Тюменской  областей, а также месторождений кварцсодержащего сырья республик Карелия, Якутия и Калмыкия.

На основе проведенных НИР были разработаны технологические схемы обогащения песков, с использованием как сухих, так и мокрых методов обогащения в зависимости от видов и содержания примесей в исходном сырье, регламенты обогащения кварцсодержащего сырья и бизнес-планы строительства ГОКов на основе песков месторождений Спасское и Благодарненское (Ставропольский край), Латненское (Воронежская обл.), Мураевня и Ушинское (Рязанская обл.), Красный Гуляй (Ульяновская обл.).

Сотрудниками фирмы разработаны инвестиционно-строительные проекты строительства ГОКов на базе месторождений Красный Гуляй, Чулковское, Великодворское-II, Ташлинское (Восточный участок) Ясашная Ташла и другие.

Проектная группа фирмы выполнила за последние годы 2000-2008 гг проекты Обогатительных фабрик и ГОКов (разделы ТХ, ВиК, КМ и КЖ, ЭМ, ЭС и ЭСО и другие) для Воронежского рудоуправления, ГОКа «Мураевня», ГОКа «Ушинский», общей производительностью 1165 тыс.т концентратов в год.

Во время строительства ГОКов «Мураевня» и «Ушинский» сотрудники ООО НПФ «Тарекса» осуществляли авторский надзор за этими объектами ( рис.2-5).

На сегодняшней встрече единомышленников считаю целесообразным поставить несколько проблем, которые должны быть нами совместно решены с целью развития промышленности строительных материалов,  в том числе и сырьевой базы не только стекольной, но и других отраслей промышленности.

- Считаю необходимым начать разработку концепции развития сырьевой базы России до 2015-2020 гг. с целью исключения ее монополизации.

- С целью объединения информации по новым базам сырья обязать всех исполнителей один экземпляр отчета посылать в Национальный Объединенный Совет предприятий стекольной промышленности «СтеклоСоюз», которому поручить организацию сбора этих сведений (исследованиям по оценке качества стекольного сырья, разработке технологий обогащения отдельных видов сырья). С использованием возможностей журналов «Стеклотара», «Стекло и Керамика» и других изданий, входящих в состав «СтеклоСоюза», информировать стекольную общественность о «новинках» в области сырьевой базы отрасли.

- Считаем необходимым срочно разработать Информационную систему стекольного сырья на основе ГИС-технологий, позволяющей оперативно оценивать обстановку на каждом месторождении стекольного сырья (песка, доломита, известняка и др.), проведению инвентаризации существующих и планируемых к развитию предприятий. Инвентаризация предприятий нерудного сырья проводилась в последний раз в тридцатых годах 20 века.

- В целях развития в России новых производств, выпускающих оптико-волоконные материалы, необходимо строительство 1-2-х предприятий по обогащению кварцевого сырья (жильного кварца), с получением особо чистых кварцевых концентратов. Организация выпуска этих концентратов в России позволила бы опережающими темпами развить новые  отечественные производства по выпуску оптико-волоконных кабелей, используемых в цифровых системах связи. Строительство предприятия «Полярный Кварц» по выпуску особо чистого кварцевого концентрата идет крайне медленно на наш взгляд.

- Считаю также целесообразным выйти с предложениями в Правительство России об оказании содействия (помощи) отечественным предпринимателям при вложении средств в развитие сырьевых баз нерудной промышленности, в том числе и стекольной, путем снижения сумм налогов, процентных ставок по кредитам или их отсрочки до выхода предприятия на планируемую мощность производства.

- Следует привести в соответствие с текущими требованиями нормативно-техническую документацию (ГОСТы и ТУ) на нерудное сырье для стекольной промышленности.

- Для обеспечения научно-технического обеспечения, стимулирования работ как фундаментальных, так и прикладных следует обновить приборную и аппаратурную базу фирм и лабораторий институтов, занимающихся проблемами нерудного минерального сырья, обеспечить им ежегодное финансирование на 15-20% за счет средств федерального бюджета.

Таблица 1..- Баланс оксидов железа в листовом стекле

| Содержание Fe2O3, масс.% , в стекле, | Количество Fe2O3, вносимого в стекло с сырьем, масс.% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Песок | Доломит | Полевой шпат | Сульфат | Сода | Аппаратур-ное железо | Огне-упоры |
| ВВС-стекло 0,14 -0,16 | 0,06 | 0,027 | 0,059 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Флоат-стекло 0,07 – 0,09 | 0,013 | 0.012 | 0,059 | 0,0007 | 0,0021 | 0,005 | 0,01 |

Таблица 2 – Химический состав кварц-полевошпатовых концентратов

| Наименование ГОКа | Содержание оксидов, масс.% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | AL2O3 | K2O + Na2O | Fe2O3 |
| Забайкальский | 75 ± 1,5 | 14,5 ± 0,5 | 7,5 ± 0,5 | 0,1-0,3 |
| Вишневогорский | 65 - 68 | 18,3 -21,6 | 11,6 – 15,6 | 0,6 |
| Малышевский | 65 - 67 | 17 - 18 | 11 - 13 | 0,1-0,5 |
| Чупинский | 72 - 79 | 13 - 19 | 6 - 7 | 0,09-0,6 |