Н.Ю. Парюшкина, К.Ю. Чумакова (ООО НПФ «Тарекса»)

М.С. Алимова (ООО «Торговый дом «Тавр Неруд»)

Перспективы развития сырьевой базы кварцевого песка для производства сухих строительных смесей

Наиболее распространенными и наиболее часто используемым заполнителем строительных растворных смесей, в том числе и сухих, являются кварцевые пески, отвечаюшие требованиям ГОСТ 8736 "Песок для строительных работ. Технические условия" и ГОСТ "Песок для строительных работ. Методы испытаний". Заполнители занимают до 80%, а в некоторых случаях и более, объема строительных растворных смесей. От свойств песка, используемого в качестве заполнителя, во многом зависит качество конечного продукта. На формирование свойств строительных смесей оказывают влияние гранулометрический состав, форма зерен, состояние поверхности и прочность заполнителя.

В зависимости от назначения в смесях используется песок разного качества. Наиболее строгие требования предъявляются к грансоставу песка. Распределение частиц песка по размерам в заполнителе считается оптимальным, когда обеспечивается их максимально плотная упаковка. Тогда прочность раствора, получаемого из сухой смеси, повышается без увеличения доли вяжущего. В природном песке распределение частиц по размерам не является оптимальным, поэтому песок рассеивают на фракции, чтобы затем их смешать в нужной пропорции.

Многие производители строительных сухих смесей (ССС) считают целесообразным использование фракционированного песка, состоящего, чаще всего, из пяти узких фракций или строго дозированную смесь этих фракций. Наиболее востребованы следующие фракции песков: 0,63-1,25 мм; 0,315-0,63мм; 0,16-0,315мм и смеси из фракций с размерами частиц 0,16-0,315 и 0-0,63 мм. Фирмы, работающие на импортном оборудовании, часто используют фракции другой крупности, например: 0,1-0,5мм; 0,5-1,25мм; 1,25-2,0мм; 2,0-4,0мм.

В Западной Европе отмытый, высушенный, фракционированный песок производится на предприятиях горной промышленности и доставляется на заводы по производству сухих смесей в автоцистернах с пневматической выгрузкой. Поэтому на этих заводах нет цехов по приготовлению песка. Только в некоторых случаях для особо ответственных смесей производится контрольный просев песков.

Отечественные производители, как правило, не выдерживают показатели однородности по выпускаемой продукции и не очень то стремятся повышать ее качество, пользуясь растущим спросом на нее. Вследствие этого, производители сухих смесей вынуждены дообогащать сырье собственными силами во избежание нарушения технологического процесса.

Так как стабильных показателей качества фракционированного песка сложно добиться ввиду непостоянного качества исходного сырья, некоторые производители заполнителя подстраиваются под требования заводов сухих смесей на основе договорных отношений.

В составе себестоимости простых сухих смесей затраты на долю песка составляют около 80 %. При производстве модифицированных сухих смесей наоборот, его доля в себестоимости составляет около 5%.

Из обзора рынка ССС (компания «Строительная информация» следует, что предприятиями Центрального региона в 2006 году было выпущено не более 75 тыс. тонн смесей, при этом около 6 тыс. тонн приходится на немодифицированные смеси. Объем потребления смесей, по их оценкам, составил 300 тыс. тонн. Таким образом, по отношению к 2005г. объем потребления вырос на 30%. Приведенные расчеты не включают Москву и Московскую область. В Москве в 2005г. только модифицированных смесей было выпущено 1400 тыс. тонн.

По оценке фирмы «Экспресс-Обзор» объем рынка сухих строительных смесей в 2007 году вырос в рублях на 57%. Темп прироста в стоимостном выражении превысил аналогичный показатель в натуральном выражении более чем в 3 раза за счет высокого роста на сухие смеси. На протяжении трех лет наиболее высокую динамику прироста показывает сегмент шпатлевки, доля которого выросла с 15,3% в 2004 году до 19,5% в 2007 году в натуральном выражении. Также за последние 3 года увеличилась доля штукатурки в структуре российского рынка сухих строительных смесей, откуда следует необходимость увеличения производства фракционированных песков тонких номиналов, например:0-0,1мм; 0-0,16мм; 0-0,2мм.

Выпуск других видов ССС растет медленнее и, соответственно, их доля в структуре рынка уменьшается. Наиболее выраженная тенденция рынка ССС – увеличение потребления смесей на гипсовой основе за счет сокращения продаж смесей на цементном вяжущем. Доля сухих строительных смесей импортного производства на российском рынке в 2006 году составляла 10%. В 2007 импортной продукции на рынке стало еще меньше.

В связи с растущими темпами строительства объемы потребления кварцевого песка в 2008г. составят более 1500 тыс. тонн.

Разведанными запасами кварцевых песков строительная и другие отрасли промышленности обеспечены более чем на 100 лет. Однако, в природном виде, как правило, сырье не отвечает требованиям технологий производства строительных смесей. Поэтому для дальнейшего использования в качестве заполнителя кварцевые пески необходимо подвергать обязательному усреднению и обогащению, желательно на месторождениях.

Ситуация на рынке строительных песков складывается весьма неудовлетворительно. Основными поставщиками кондиционных песков для производства сухих смесей являются обогатительные фабрики стекольных, формовочных песков, а также карьеры по добычи строительных песков.

Пески фракции 0-0,5мм (0,63мм) выпускаются:

- в Центральной части РФ: ОАО «Раменский ГОК», Подмосковье; ОАО «Неболчинское карьероуправление», Новгородская область;

- в Уральском регионе: «Гора Хрустальная», Екатеринбург;

- в Поволжском регионе: ОАО «Кварц», Ульяновская область.

Фракционированные пески разных фракций выпускают единицы предприятий, в том числе в Европейской части России: ОАО «Воронежское рудоуправление», ОАО «Мураевня» (Рязанская область), ЗАО «Песчаный карьер» (Воронежская область), ООО ТД «Волгоград», ООО «Строительные материалы» (г. Чебоксары), ЗАО «Мансуровское карьероуправление» (Московская область), ООО ПСП «Карьер Октябрьское» (Московская область).

В ближайшее время планируется к пуску ГОК «Ушинский» в Рязанской области, где помимо стекольных песков марки ОВС-030-В с размерами частиц 0,1-0,5мм будут выпускаться фракционированные пески с размерами частиц 0,5-1 мм, 0,8-1,2 мм, 1,2-2,5мм, а также тонкозернистые фракции 0,4-0,5 мм,0,3-0,4 мм, 0,2-0,3 мм, 0,1-0,2мм. Планируется строительство ГОКов в Липецкой и Новгородской (Сухобезводненское месторождение) областях, в Тверской области - на месторождении «Осечное». В 2006г. выданы лицензии на организацию добычи песков в Ульяновской области на месторождениях «Ташлинском-Восточный участок», Лукьяновском, Ясашная Ташла. Вероятно, на этих месторождениях будут проектироваться обогатительные цеха или фабрики. В Карелии планируется строительство обогатительной фабрики по выпуску из кварцитов фракционированных песков и щебня на месторождении «Метчанг-Ярве».

В Дагестане планируется строительство обогатительной фабрики по производству стекольных песков на месторождении «Серное» месторождения.

Для развития сырьевой базы Европейской части юга России необходимо организовать разработку карьера и строительство обогатительной установки на одном из месторождений кварцевых песков Краснодарского и Ставропольского краев: Старо-Титаровском, Спасском, Благодарненском. В Кабардино-Балкарии для нужд производителей ССС возможно использование кварцитов Актопракского месторождения.

Предприятия подотрасли, расположенные в Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном экономических районах не обеспечены собственной качественной сырьевой базой и вынуждены доставлять песок из других регионов. В настоящее время в Сибири и на Дальнем Востоке выпускает  кварцевое сырье с размером частиц 0,1-0,8мм только ЗАО «Антоновский ГОК».

Среди разведанных месторождений в Восточно-Сибирском регионе следует отметить крупное «Черемшанское» месторождение кварцитовидных песчаников. ТЭО дробильно-помольной фабрики мощностью 200 тыс.т в год было разработано еще в 70-е годы прошлого века, однако ее строительство до сих пор не начато.

В связи с развитой инфраструктурой территории и наличием трудовых ресурсов Игирминское месторождение кварцевых песков является одним из перспективных в Сибири. В Хакассии можно рассматривать вопрос строительства обогатительной фибрики или цеха на базе кварцевых песчаников месторождений «Гора Жерновая», «Гора Стекольная», «Морозовского».

В начале 90-х годов прошлого века были разведаны месторождения кварцевых песков Тюменской области: Заозерное, Ханты, Пурпейское, Приречное, Верхне-Каменское, а также кварцевые пески долины Бигелы. Кварцевые пески долины реки Бигелы отлично подходят для строительства линии по производству фракционированных песков.

В Красноярском крае перспективны месторождения: Средне-Рассохинское, Ильюшихинское, Потоскуйское.

В Республике Тува - кварцевые гравелиты и кварциты месторождения «Оттук-Даш» также можно рассматривать в качестве сырьевой базы для производства фракционированных песков.

В Приморском районе для использования в производстве ССС можно рекомендовать пески Междуреченского и Павловского месторождений, а также песчаники Кипарисовского месторождения.

На рисунках 1 и 2 представлены сравнительные характеристики грансоставов песков различных месторождений, расположенных в Европейской части РФ и Сибири.

Из рис.1 следует, что в песках месторождений: Серное, Благодарненское, Богдановское, практически отсутствуют частицы крупнее 0,8 мм, поэтому они не пригодны для получения широкого спектра фракционированных материалов. В то время как пески остальных месторождений пригодны для получения как мелко-, средне-, так и крупнозернистых фракций для производства ССС.

Из рис.2 следует, что в песках Сибирского региона для производства широкого спектра фракционированных песков пригодны только месторождения: Средне-Рассохинское, Игирминское, Черемшанское, Ильюшихинское.

Таким образом, для обеспечения развивающихся производств сухих смесей возможно строительство новых обогатительных и перерабатывающих предприятий по производству фракционированных песков во всех регионах РФ. Сырьевая база должна развиваться перед строительством завода ССС или одновременно с ним, поскольку известно, что перевозка сырья на расстояние более 300 км является экономически не выгодной.

Хотим отметить, что наша фирма ООО НПФ «Тарекса» выполняет работы по НИР, расчету бизнес-планов, проектированием, авторским надзором за строительством и др. На рис.3 и 4 представлена линия по производству фракционированного песка (план и разрез), проект которой разработан ООО НПФ «Тарекса» и может быть реализован на любом из новых предприятий.

Фирма ТД «Тавр-Неруд» является эксклюзивным поставщиком фракционированных материалов ОАО «Воронежское рудоуправление» (рис.5). Фирма также оказывает услуги по оптовой поставке фракционированных песков месторождений «Мураевня» (рис.6), «Гора Хрустальная» (рис.7), «Ушинское» (планируется).

Контакты: ООО НПФ «Тарекса»

Тел/ф (495) 984-70-70

E-mail: info@tareksa.ru, p@tareksa.ru

ООО «Торговый дом «Тавр Неруд»

E-mail: info@tavrnerud.ru